Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Héber Miguel dos Santos

Thiago dos Santos Cavali

COELE – Coordenação do Curso de Engenharia Eletrônica

Campo Mourão, Paraná, Brasil

Sistemas Embarcados

heber.eng.eletronica@gmail.com

tsantosc123@gmail.com

Raspberry Pi Configurações básicas:

Sumario:

- Inicialização da Raspberry Pi:

  - Software de simulação RaspBerry Pi para Windows;

  - Instalação:

  - Configurações básicas:

  - Configurações para Programar:

- PiFace:

  - Instalação:

  - Software de simulação:

- Exemplos de softwares em C:

- Códigos utilizados:

- Inicialização da Raspberry Pi:

  - Software de simulação RaspBerry Pi para Windows:

Download do software no link abaixo:

http://sourceforge.net/projects/rpiqemuwindows/

1.2. Instalação:

1.2.1. Preparando seu Micro SD:

Realizar o tutorial disponivel em:

http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup

1.2.2. Conexões fisicas:

Realizar a Conexão dos dispositivos a serem utilizados nas seguintes portas:

-Mouse e Teclado: USB 2.0;

-Monitor: HDMI OUT;

-Rede Ethernet: ETHERNET OUT;

-Micro SD: SD CARD SLOT;

-Fonte de Alimentação: MICRO USB POWER;

Após as conexões sua Raspberry estará com as seguintes conexões:

1.3. Configurações básicas:

Após tudo instalado, iniciando a Raspberry, realizaremos as seguintes configurações:

- Códigos iniciais:

- Código: apt-get update

Objetivo: para atualizar a data.

- Código: apt-get install mc

Objetivo: Instalação do mcedit (editor de texto).

- Código: apt-get upgrade

Objetivo: Atualiza o sistema da Raspberry

Anotações: Processo demorado execute somente se necessário.

- Configura Profile Pi:

- Código: cd /root/etc

Objetivo: entra no diretório /root/etc.

- Código: mcedit profile

Objetivo: através do mcedit abre o arquivo profile para edição.

-- No final do arquivo aberto insira:

alias ll='ls -l --color=auto' #insere o atalho do comando ll

alias la='ls -la --color=auto'	#insere o atalho do comando la

export EDITOR=mcedit	#configura mcedit como editor padrão

export HISTSIZE=1000	#configura o tamanho max. do history

export HISTFILESIZE=1000

--

Anotações: comando ll, lista os arquivos do diretório atual.

- Configurações do root:

- Código: cd /root

Objetivo: entra no diretório /root

- Código: mcedit .bashrc

Objetivo: através do mcedit abre o arquivo .bashrc para edição.

-- No final do arquivo insira:

alias ll='ls -l --color=auto'	#insere o atalho do comando ll

alias la='ls -la --color=auto'	#insere o atalho do comando la

export EDITOR=mcedit		#configura mcedit como editor padrão

export HISTSIZE=2000		#configura o tamanho max. do history

export HISTFILESIZE=2000

--

Anotações: comando ll, lista os arquivos do diretório atual.

-> Para confirmar as configurações realizadas é necessário reiniciar o sistema, utilizando o comando abaixo.

- Código: shutdown -r now

Objetivo: Reinicia o Sistema.

- Configurações Vídeo (tela cheia):

- Código: cd /boot

Objetivo: entra no diretório /boot

- Código: mcedit config.txt

Objetivo: abre o arquivo para edição

-- Descomente tirando o caracter '#' antes de:

"disable_overscan=1"

--

-> Para confirmar as configurações realizadas é necessário reiniciar o sistema, utilizando o comando abaixo.

- Código: shutdown -r now

Objetivo: Reinicia o Sistema.

- Para retirar a necessidade de login iniciado o raspberry execute:

- Código: mcedit /etc/inittab

Objetivo: abre o arquivo para edição

-- Dentro deste arquivo insira abaixo de #1:2345:respawn:/sbin...  o seguinte comando:

#1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 </dev/tty1 >/dev/tty1 2>&1

--

-> Para confirmar as configurações realizadas é necessário reiniciar o sistema, utilizando o comando abaixo.

- Código: shutdown -r now

Objetivo: Reinicia o Sistema.

  - Configurações para Programar:

- Instalar a biblioteca para compilar programas em C.

- Código: Wget www.lt38c.hturbo.com/bcm2835-1.33.tar.gz -o /tmp/bcm2835.tar.gz

Objetivo: Download da biblioteca.

- Código: tar -zvxf bcm2835-1.33.tar.gz

- Código: cd bcm2835-1.33

- Código: ./configure

- Código: make

- Código: make check

- Código: make install

- Código: cp -R /tmp/bcm2835-1.33/examples/ /root/bcm2835

-- Para compilar os programas dentro da pasta examples utilize:

- Código: gcc -o blink blink.c -lbcm2835

Objetivo: compila o código blink.c.

- Instalar o servidor apache, php e mysql:

- Código: apt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server

- Código: sh -c 'echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/phpteste.php'

-- Para testar se a instalação foi bem sucedida, entre no modo gráfico e usando o Midori acesse o phpteste.php

- Instalar a bliblioteca wiringPi:

-- Usando do modo gráfico, acesse o link: http://wiringpi.com/download-and-install/

-- Execute os passos do “Plano B”, após baixado mova a pasta para o local desejado e descompacte com:

tar xfz wiringPi-f18c8f7.tar.gz

2. PiFace:

2.1.Instalação:

A PiFace Será conectada fisicamente como demonstra a seguinte Fig.

2.2. Software de simulação:

O software em que o desenvolvimento foi baseado esta disponível em:

http://www.piface.org.uk/guides/Install_PiFace_Software/Installing_PiFace_Digital_modules/

Para instalar siga as instruções disponíveis no link acima, e execute o app que será instalado a partir do modo gráfico.

- Exemplos de softwares em C:

Foram utilizados alguns exemplos de programas, para conhecimento da programação em C para a RaspBerry como por exemplo o Blink.c disponível nos arquivos presentes no bcm2835, e sua utilização esta disponível no link abaixo:

http://wiringpi.com/examples/blink/

Dica para compilar:

- Código: gcc -o blink blink.c -lbcm2835

Objetivo: compila o código blink.c.

Para a aquisição de novos exemplos foi instalado uma nova biblioteca utilizando o tutorial disponível em: http://wiringpi.com/download-and-install/

Dica para compilar:

- Código: gcc -o blink blink.c -lwiringPi -lwiringPiDev

Objetivo: compila o código blink.c.

- Instalação MySQL server:

- Código: apt-get install mysql-server

Objetivo: instala o MySQL.

- Executar no console: GRANT ALL ON *.* TO root'%' IDENTIFIED BY 'raspberry';

Objetivo: Garante acesso do root ao MySQL.

- Código: mysql -u root –p

Objetivo: Acessa o MySQL.

- Para Ativar o acesso ao MySQL em C (rodar uma vez pelo menos):

- Código: mcedit myClient.c

- Código: g++ myClient.c -o cliente

- Código: ./cliente

- Compilar o código C que foi desenvolvido:

- Código: gcc interfaceSql.c -o roda -lmysqlclient -lwiringPi -lwiringPiDev

Objetivo: compila o código da interface em C.

Anotações: interfaceSql.c é o arquivo que foi criado.

- Página Web:

1 - Colocar os arquivos da pasta [InterfaceFinal] na pasta do raspberry: /var/www

2 – Acessar o console do mysql e criar a base de dados: “dispositivos”.

3 – Alterar a senha do banco de dados no arquivo conexão.php

4 – Rodar no cliente ou no navegador local o arquivo: cria_tabelas.php

5 – Rodar o programa: “roda” no raspberry.

6 – Abrir o arquivo no navegador (cliente / rasp.): mostraTela.html

- Códigos utilizados:

- Código: gcc -o blink blink.c -lbcm2835

Objetivo: compila o código blink.c.

Anotações:

- Código: history > nomedoarquivo.txt

Objetivo: exportar o histórico

Anotações: o mesmo deve ser enviado por e-mail

- Código: halt

Objetivo: desliga a raspberry

- Código: cd [diretório]

Objetivo: muda diretório

Anotações: algumas variações: cd .. (volta um diretório), cd / (vai para diretório raiz).

- Código: startx

Objetivo: Inicia o modo gráfico.

Anotações: executar somente no usuário PI.

- Código: ./nomedoexecutavel

Objetivo: executar um programa compilado em C.

- Código: mcedit nomedoarquivo

Objetivo: abre o editor de texto do arquivo

- Código: exit

Objetivo: retorna ao usuário PI.

- Código: clear

Objetivo: limpa os códigos da tela.

- Código: ps aux

Objetivo: lista os processos em execução

- Código: kill numerodoprocesso(ex:3046)

Objetivo: encerra o processo descrito

- Código: find –name nomedoqueprocura

Objetivo: lista todos os arquivos com o nome descrito.

- Código: ifconfig

Objetivo: mostra o as configurações de rede.